ASRPRO开发板使用说明

版本V1.0

- 模块概述

开发板板载CH340K芯片，一根Type-C线就可以下载程序，并且开发板上有自动断电电路可以实现一键下载。

开发板需要外接喇叭，喇叭为PH2.0接口。下图为开发板实物图

- 开发板引脚位置及复用功能如下图。

- 开发板板载USB转TTL芯片，只需要一根Type-C线就可以实现一键下载。

- 开发板参数

| 模组型号 | ASRPRO-2M | ASRPRO-4M |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 33×37(±0.2)mm |  |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |  |
| 存储环境 | -40℃~100℃ <5%RH |  |
| 供电范围 | 供电电压3.6V-5V，供电电流>500mA |  |
| 支持接口 | UART/I2C/PWM/SPI/GPIO |  |
| 可用IO口数量 | 10 |  |
| 串口速率 | 默认9600bps |  |
| SPI Flash | 2MB(内置) | 4MB(内置) |

- ASRPRO芯片参数

| 识别率 | 98%以上 |
| --- | --- |
| 识别距离 | 最远可达10米 |
| 识别响应时间 | 小于0.1S |
| SRAM | 640KB |
| FLASH | 内置２ＭＢ／４ＭＢ两种规格 |
| 算法 | 支持 DNN\TDNN\RNN 等神经网络及卷积运算，支持语音识别、声纹识别、语音增强、语音检测、单麦克风降噪增强，单麦克风回声消除，360度全方位拾音等功能 |
| 时钟 | 内置高精度 RC 振荡器，无需外部晶体和电容，温漂小于 2% |
| UART接口 | 3 路 UART 接口，最高可支持 3M 波特率 |
| IIC接口 | 1 路 IIC 接口，可以外接 IIC 器件进行扩展 |
| PWM接口 | 6 路 PWM 接口，灯控和电机类应用可直接驱动 |
| GPIO接口 | 支持 10 个 GPIO 口，可以作为主控 IC 使用，每个 GPIO 口可配置中断功能，支持上下拉可配置，部分 GPIO 支持宽压 5V 电平信号直接通信，无需外接电平转换。 |
| 供电范围 | 供电电压3.6V-5V，供电电流>500mA |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 存储环境 | -40℃~100℃ <5%RH |

- 天问Block使用说明

一．软件下载安装

第一步：天问Block编程软件下载安装

- 使用浏览器打开天问官方网站

http://twen51.com/

- 下载软件

第二步：安装天问Block软件

从官网获取安装包解压后运行exe文件进行安装，根据提示默认安装，安装过程中会自动安装驱动。

第三步：运行天问Block软件

- 第一次打开软件，会让你选择主板，请选择ASRPRO。

- 使用Type-C数据线连接ASRPRO开发板到电脑。

二．新建项目

1.双击打开天问Block软件，选择设备为“ASRPRO”。

- 2.选择开发模式

根据自己专业水平和喜好选择对应的开发模式。

3.生成模型及编译下载

程序写好后需要先生成模型。生成模型及编译时请先注册用户，注册后登录即可生成模型，每次修改识别词和语音都需要重新生成模型。

模型生成后点击“2M编译下载”即可将程序下载到开发板。

- 下载完成后开发板会播报欢迎词。点击范例或者更多栏目，可以查看各种应用案例、编程手册、视频资料等。